Исследование областей, задающих множества разрешенных

конфигураций при нахождении механизма мобильного манипулятора в близости от запретных зон

Ф.Н. Притыкин, Д.И. Нефедов, А.В. Рингельман

Омский государственный технический университет, Омск

Аннотация: Исследованы области пространства конфигураций, задающих совокупность достижимых точек рабочей зоны манипулятора с учетом положения запретных зон. Для аналитического задания областей использована теория множеств и совокупность поверхностей второго порядка.

Ключевые слова: синтез движений роботов, конфигурационное пространство, запретные зоны, интеллектуальные системы управления роботами.

Интеллектуальное управления робототехническими системами позволяет обеспечить их автономное функционирование  в сложно организованных средах [1-3]. Одной из задач при этом является сокращение времени расчета, связанного с определением значения вектора приращений обобщенных координат на каждом шаге расчетов. Указанный вектор приращений вычисляют с учетом обеспечения заданного удаления исполнительного механизма манипулятора от запретных зон [4-6]. В работах [7,8] разработаны алгоритмы построения движений механизмов роботов основанные на использовании анализа точек конфигурационного пространства, задающих разрешенные конфигурации. Исследованию области  конфигурационного пространства Q задающей множество разрешенных конфигураций для исполнительного механизма манипулятора  мобильного робота  «Варан» посвящена  работа [9]. Запретная зона при этом была задана горизонтальной плоскостью, располагающейся сверху механизма манипулятора мобильного робота (для случая, когда движение осуществляется внутри туннеля). Параметры, задающие форму одной из областей 5 (форму одного из эллиптических цилиндров, который используется для определения области ) для этого случая определялись как функции от параметра высоты туннеля, в котором осуществляет движение мобильный робот [9]. В качестве указанных функций  были использованы полиномы Лагранжа. Исследуем форму области , когда запретная зона Р ограничивается двумя плоскостями    и  положения которых определяются параметрами  xop  и  zop (см. рис. 1a). Длины звеньев механизма манипулятора  равны  следующим значениям  O1O2 = 900 мм, O2O3 = 700 мм и O3O4   =  500 мм.  Минимальные и максимальные значения  обобщенных координат, соответственно, равны qimin(-30о, -120о, -120о) и  (120о, 120о, 120о), интервал сетки, задающей исследуемые точки в пространстве Q, был принят равным ∆qi  = 15°. На рисунке 1б изображено множество разрешенных конфигураций при наличии запретной зоны  Р  при значении параметров xop = 500мм  и  zop  = 500мм.





а                                                        б

Рис. 1   Механизм манипулятора мобильного робота «Варан»:

а – взаимное положение манипулятора мобильного робота и запретной зоны P, б – множество разрешенных конфигураций

Параметр Nkol  на рисунке 1б определяет количество указанных  конфигураций. В таблице  приведены сечения области  при q1 = 0 и различном расположении плоскостей  и  заданных значениями   xop = 600мм ,  zop  = 800мм и xop = 1200мм,  zop  = 800мм.  Сечения построены в системах координат Oqq3q4 при заданных фиксированных  значениях  обобщенной координаты q2 (-120о, -105о, …, 120о).

Таблица

Изображение сечений области  при различных положениях плоскостей  и 

Анализ сечений области  показывает, что при задании запретной зоны Р двумя плоскостями  и  (см. рис. 1а, рис. 2) запрещенные конфигурации в сечениях области  задаются точками, располагающимися внутри областей по форме близких к форме областей заданных эллипсами. Начальные положения центров эллипсов и значения длин большой и малой полуосей при этом изменяются при изменении  xop , zop и q2. На основе экспериментальных исследований вычислены координаты указанных центров эллипсов, заданных точками  Оэл определяемых координатами QoΩ5−3и  QoΩ5−4 (см. рис. 2). Верхние индексы 5-3  и 5-4 определяют принадлежность  параметров  области 5.  Начальные положения центров эллипсов задают функции QoΩ5−3  = f1 (xор, zор), QoΩ5−4 = f2 (xор, zор), которые определены в результате построения множеств сечений области . Графики этих функций представлены на рис. 3аб.

Соответственно начальные численные значения большой и малой осей эллипсов определяют функции aoΩ5 = f3 (xор, zор ) и boΩ5 = f4 (xор, zор). Угол наклона большой оси эллипса 5 по отношению к оси Oq q3 (эллипсы находятся в плоскостях параллельных плоскости Oq q3q4 конфигурационного пространства) для различных значений xop , zop  и q2 не изменяется и равен 5  110о (см. рис. 2). Указанные зависимости представлены на рис.3в-г.  Как видно из анализа рисунков представленных в таблице  размеры большой a5 и малой b5  осей эллипсов в сечениях области  зависят от обобщенной координаты q2  и изменяются не линейно.

Рис. 2   Параметры формы и положения эллипсов  располагающихся

в сечениях области 

а                                                         б

в                                                    г

Рис. 3  Графики-функции: а –  QoΩ5−3   = f1 (xор, zор );

б - QoΩ5−4= f2 (xор, zор ); в – aoΩ5= f3 (xор, zор ); г –  boΩ5 = f4 (xор, zор)

В связи с этим было принято значения параметров QoΩ5−3, QoΩ5−4, a5  и b5 задавать в виде полиномов третей степени:

q5-3 =Q3Ω5−3q23+Q2Ω5−3q22+Q1Ω5−3q2+QoΩ5−3;

q5-4 =Q3Ω5−4q23+Q2Ω5−4q22+Q1Ω5−4q2+QoΩ5−4;

a5  =  a3Ω5q23+a2Ω5q22+a1Ω5q2+aoΩ5;                                    (1)

b5 =  b3Ω5q23+b2Ω5q22+b1Ω5q2+boΩ5,

где Q3Ω5−3, Q2Ω5−3, …, b2Ω5, b1Ω5, boΩ5 определяют коэффициенты полиномов (1), задающих область 5. Значения данных коэффициентов получены экспериментальным путем на основе получения множества сечений при различных значениях xор, zор и q2. Значения указанных коэффициентов для двух положений запретной зоны Р заданы в первом столбце  таблицы.

Неравенство, определяющее область 5 пространства Q задающее запрещенные конфигурации имеет следующий вид [9]:

q2sinϕΩ5+q3cosϕΩ5+Q3Ω5−3q23+Q2Ω5−3q22+Q1Ω5−3q2+QoΩ5−32a3Ω5q23+a2Ω5q22+a1Ω5q2+aoΩ52+

+q2cosϕΩ5+q3sinϕΩ5+Q3Ω5−4q23+Q2Ω5−4q22+Q1Ω5−4q2+QoΩ5−42b3Ω5q23+b2Ω5q22+b1Ω5q2+boΩ52−1≥0                 (2)

Неравенство (2) используется в зависимости [9,10]:

  ((((((1)  2)  3)   4 )   5)   6 ) 0.                   (3)

В данном неравенстве, область   – определяет параллелепипед, заданный предельными значениями обобщенных координат,  1,  5  – области, точки которых находятся снаружи эллиптических цилиндров [9]. Области 2, 3,  4 задают полупространства, определяемые плоскостями. 6 – область, определяемая параболическим цилиндром [9]. Использование неравенства (3) позволяет вычислять в приближенном виде запрещенные  конфигурации при нахождении механизма манипулятора мобильного робота в непосредственной близости от запретной зоны.  На рис. 4 представлены графики t = f1(k) и t = f2(k) определяющие зависимость времени вычисления разрешенных конфигураций при использовании двух различных способов расчета. При проведении исследований использовался компьютер на базе процессора Dual Core Intel Core I3-540, оперативная память DDR3 4 Гб, видеоадаптер дискретный Zotac GeForce GTX 560 с объемом памяти 2Гб. Параметр k определяет число итераций при вычислении разрешенных конфигураций при синтезе движений по вектору скоростей.

Рис. 4.  Графики-зависимости t = f2(k) и t = f1(k)

Данный параметр используется при вычислении вектора обобщенных скоростей при наличии двигательной избыточности. Первый способ t = f2(k) основан на использовании неравенств (2,3) определяющих область . Второй способ t = f1(k) основан на определении пересечений трехмерных примитивов задающих звенья механизмов  с запретной зоной. Как видно из графиков функций первый способ расчета разрешенных конфигураций требует на несколько порядков меньше времени вычислений, чем второй.

Разработанное программное обеспечение и полученные аналитические зависимости могут быть использованы как составная часть интеллектуальных систем управления, которые позволяют планировать траектории перемещения манипуляторов  в заранее известном сложно организованном пространстве,  с целью обеспечения автономного функционирования роботов.

Литература

- Ющенко, А. С. Интеллектуальное планирование в деятельности роботов   // Мехатроника, автоматизация, управление. 2005. №3.  С. 5  18.

- Макаров, И. М., Лохин В. М., Манько С. В., Романов М. П., Евстигнеев Д. В., Семенов А. В. Интеллектуальные робототехнические системы: принципы построения и примеры реализации. Часть 1 // Мехатроника, автоматизация, управление. 2004. №11.  С. 14   23.

- Егоров, А. С., Лопатин П.К. Использование алгоритма полиномиальной аппроксимации в задаче управления манипулятором в среде с неизвестными препятствиями // Мехатроника, автоматизация, управление.  2013.  №3.   С. 2429.

- Притыкин, Ф. Н. Виртуальное моделирование движений роботов, имеющих различную структуру кинематических цепей: монография; ОмГТУ – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014. – 172 с.: ил.

- Притыкин, Ф. Н., Осадчий А.Ю. Способ  кодирования информации при задании геометрических моделей исполнительных механизмов роботов // Инженерный вестник Дона, 2014, № 2. URL: indon.ru/ magazine//archive/n2y2014/2363/.

- Ляшков, А.А., Завьялов А.М. Семейство поверхностей, заданное формулами преобразования координат, и его огибающая // «Инженерный вестник Дона», 2013, №1. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1512/.

- Isto P. A parallel motion planner for systems with many degrees of freedom // Proc. of the 10th Intemat. Conf. on Advanced Robotics (ICAR 2001), August 22—25, 2001, Hotel Mercure Buda, Budapest, Hungary. pp. 339—344.

- Lopatin P. K. Algorithm of a manipulator movement amidst unknown obstacles // Proc. of the 10th International Conference on Advanced Robotics (ICAR 2001). August 22—25. 2001. Hotel Mer- cure Buda, Budapest, Hungary. pp. 327—331.

- Притыкин, Ф.Н., Осадчий А.Ю. Исследование областей пространства конфигураций, задающих совокупность достижимых точек рабочей зоны манипулятора с учетом положения запретных зон // Омский научный вестник.  2014.   № 3 (133).   С. 70  74.

- Рвачев, В. Л. Методы алгебры логики в математической физике  – Киев; 1974. – 256 с.

References

1.	Yushchenko, A. S.  Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie. 2005. №3. pp. 5 - 18.

2.	Makarov, I. M.., Lokhin V. M., Man'ko S. V., Romanov M. P., Evstigneev D. V., Semenov A. V.  Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie. 2004. №11. pp. 14 - 23.

3.	Egorov, A. S.  Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie. 2013. №3. pp. 24 - 29.

4.	Pritykin, F. N. Virtual'noe modelirovanie dvizheniy robotov, imeyushchikh razlichnuyu strukturu kinematicheskikh tsepey [Virtual modeling movements of robots with different structures kinematic chains]: monografiya. OmGTU.  Omsk: Izd-vo OmGTU, 2014. 172 p.  : il.

5.	F. N. Pritykin, A. Yu. Osadchiy.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, № 2 ivdon.ru/magazine/archive/n2y2014/2363

6.	A.A. Lyashkov, A.M. Zav'yalov.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1512

9.	F. N. Pritykin, A.Yu. Osadchiy. Omskiy nauchnyy vestnik. 2014. № 3 (133). pp. 70 - 74.

10.	Rvachev, V. L. Metody algebry logiki v matematicheskoy fizike [Methods of algebra of logic in mathematical physics]. Kiev; 1974. 256 p.