- Метод управления движением гексакоптера в трехмерной среде с препятствиями на базе динамических отталкивающих сил

А.Е.Кульченко, В.С.Лазарев, М.Ю.Медведев

Южный федеральный университет, Таганрог

Аннотация: В статье предлагается метод формирования динамических репеллеров при управлении движением беспилотных летательных аппаратов в трехмерных средах с препятствиями. В качестве летательного аппарата рассматривается гексакоптер Erle-HexaCopter.  Статья содержит краткое описание математической модели гексакоптера и позиционно-траекторных алгоритмов управления движением. В статье был предложен, проанализирован и промоделирован в среде Matlab метод, базирующийся на представлении препятствий динамическими репеллерами. Рассмотрены случаи с одним или несколькими неподвижными препятствиями, результаты моделирования приведены. В заключении сформулированы выявленные особенности разработанного метода.

Ключевые слова: гексакоптер, неформализованная среда, обход препятствий, управление движением, репеллер, подвижный объект.

Введение

На сегодняшний день актуально использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для решения широкого круга задач [1]. При этом, повышение автономности БПЛА в условиях неопределенной среды требует разработки новых методов управления движением. В данном исследовании решается задача движения одиночного летального аппарата к цели в неопределенной трехмерной среде с препятствиями, расположение которых заранее не известно. Для решения этой задачи используется метод планирования траектории, базирующийся на использовании динамических репеллеров, который был предложен в работах [2, 3] для двумерных сред.  В данной статье метод расширен для использования в трехмерном пространстве, что сделало возможным его применение для летательных аппаратов.

В настоящий момент разрабатывается большое число различных видов БПЛА[4]. Например, достаточно часто объектом исследования зарубежных [5-7] и отечественных [8, 9] ученых выступает квадрокоптер. В работе [10], объектом исследований является гексакоптер, который отличается от квадракоптера количеством и расположением двигателей, что должно быть учтено в системе управления движением. Гексакоптер обладает большей надежностью и грузоподъемностью по сравнению с квадрокоптером, что говорит об актуальности исследования БПЛА данного вида.

1 Математическая модель гексакоптера

Внешний вид гексакоптера Erly-Hexacopterdrone представлен на рис. 1, его параметры представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Параметры Erle-HexaCopterdrone

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Масса, кг | 1.078 |
| Диаметр гексакоптера, м | 0.55 |
| Масса полезной нагрузки, кг | до 2.5 |
| Масса подвеса, кг | 0.2 |
| Максимальная скорость полета, м/с | 3 |

Гексакоптер снабжен подвесом среднего размера для крепления различного оборудования. В зависимости от устанавливаемого оборудования, вес и габариты автономного комплекса на базе гексакоптера могут изменяться.

Для описания движения гексакоптера применяются две системы координат (рис.1). Первая из таких систем – неподвижная система отсчета  (с осями , , ), связанная с некоторой точкой на земной поверхности. Эта система называется земной системой координат. Её взаимно перпендикулярные оси  и  располагаются в горизонтальной плоскости, а ось  перпендикулярно к ним и направлена вертикально вверх относительно поверхности земли, как плоскости.

Вторая система координат  (с осями , , ) жестко связывается с телом гексакоптера. Поэтому ее называют связанной, или системой координат корпуса гексакоптера. Её начало совмещено с положением центра тяжести гексакоптера . Ось  направляется вдоль продольной оси симметрии гексакоптера в его нос, а оси и  в перпендикулярных к оси  вертикальной и горизонтальной плоскостях симметрии корпуса гексакоптера.

Рис.1. – Используемые в модели системы координат  и

Тогда положение и ориентация гексакоптера в земной системе координат определяются тремя координатами  и тремя углами Эйлера. Положительные направления всех поворотов соответствуют вращению против часовой стрелки, вдоль осей вращения в начало координат.

Уравнения кинематики гексакоптера имеют вид (1):

,						 (1)

.

Поступательное движение гексакоптера описывается следующими уравнениями(2):

(2)

где  – проекция главного вектора тяги, создаваемой двигателями гексакоптера – проекции силы тяжести на оси связанной системы координат;  – проекции на оси связанной системы вектора линейной скорости движения начала координат системы  относительно земной системы ;  – проекции на оси связанной системы координат вектора угловой скорости движения начала координат системы  относительно земной системы .

Уравнения динамики вращательного движения гексакоптера при постоянной массе и моментах инерции в проекциях на оси системы K имеют следующий вид (3):

(3)

где - моменты инерции,, ,  – проекции на оси связанной системы координат  вектора главного момента всех действующих на гексакоптер сил [11].

Построим модель исполнительных механизмов. К основным характеристикам винта относятся:

– координаты винтов в связанной с гексакоптером системе координат;

– зависимость тяги винта от числа оборотов.

Координаты винтов определяются величиной  и углом . Пусть зависимость тяги винта от числа оборотов определяется выражением:

, ,

где  – момент, развиваемый винтом;  – частота вращения винта;  – положительный коэффициент, определяемый расчетным или экспериментальным путем.

В этом случае управляющие силы и моменты будут иметь вид:

,						(4)

,			(5)

где  – положительный коэффициент, определяемый экспериментальным или расчетным путем.

3 Позиционно-траекторный регулятор

Рассмотрим задачу движения гексакоптера в заданную точку. Планировщик перемещений гексакоптера должен вырабатывать с дискретностью  требуемые координаты текущей целевой точки , скорость перемещения , угол рысканья .

Синтезируем позиционно-траекторный алгоритм управления, обеспечивающий движение гексакоптера в соответствии с заданием, поступающим от планировщика.

Вначале по координатам гексакоптера в текущий момент времени  и координатам текущей целевой точки  вычисляем направляющий вектор [12] в соответствии с выражением (6).

(6)

Требуемые линейные скорости перемещения (7) составят:

.				(7)

В силу того, что гексакоптер не имеет управляющих сил, действующих вдоль осей Ox и Oz связанной системы координат, соответствующие уставки по скоростям преобразуются в задающие воздействия по углам:

.									(8)

.	(9)

В соответствии с методом позиционно-траекторного управления потребуем, чтобы ошибки (8), (9) удовлетворяли следующим уравнениям

,									(10)

,										(11)

где  – матрицы коэффициентов регулятора.

Применяя метод позиционно-траекторного управления, получаем выражения для вычисления управляющих сил и моментов:

.	   (12)

где

.

.

.

Управляющие силы и моменты (12) создаются винтами. Распределение управляющих сил и моментов между тягами винтов осуществляется на основе выражений (4) и (5), объединяя которые в единую систему, получим

,									(13)

.

Решение (14) линейной прямоугольной системы алгебраических уравнений (13) проводится на основе псевдоинверсной матрицы, которая обеспечивает минимум среднеквадратичной ошибки при решении [11]:

,									(14)

где  – псевдоинверсная матрица в смысле определения [13].

4 Обход препятствий с использованием динамических репеллеров

Рассмотрим применение метода динамических репеллеров для задачи обхода препятствия гексакоптером. Препятствия, встречающиеся на пути гексакоптера, представляются в виде репеллеров, формирование которых в двумерном случае продемонстрировано на рис.2. При этом препятствие слева должно формировать динамическую силу, выталкивающую гексакоптер вправо, а препятствие справа – влево. На рис.2 - координата препятствия слева, y1i+1- координата препятствия справа, – вспомогательная переменная, использующаяся для формирования отталкивающих сил.

Рис.2. – Формирование репеллеров

Отталкивающие силы формируются с помощью динамических звеньев, на основе информации о расстоянии до препятствий. Пусть отталкивающая от репеллера сила является степенной функцией расстояния между соседними роботами вдоль оси Oy1. Тогда данная идея реализуется следующим уравнением:

(15).

Как следует из уравнения (15), переменная зависит от величин, обратных расстояниям от робота до препятствия.

В случае БПЛА, имеет место движение в трехмерной среде, из точки. Пусть гексакоптер движется к некоторой точке  и при движении ему встретилось препятствие (рис. 3).

Рис. 3. – Встреча с препятствием на пути к цели

Данное препятствие становится репеллером и начинает формировать динамическую отталкивающую силу.  Нужно рассчитать координаты промежуточной целевой точки , в которую данная сила отбросит гексакоптер. Основываясь на выражении (15) находим:

, 								(16)

значения функции отталкивания, сначала по координате где  координаты  препятствия слева и справа соответственно (рис. 4).

Рис.4. – Координаты гексакоптера и препятствий по оси

Затем по координатам (17) и (18) расчет идет аналогичным образом с ранее рассчитанным значением по координате  (16):

, 								(17)

,								 (18)

Рассчитываем координаты точки (19), которая станет результатом влияния функций отталкивания от препятствий:

, 						(19)

Результат действия динамических отталкивающих сил демонстрируется на рис. 5.

Рис.5.–Влияние динамических сил отталкивания на подвижный объект

5 Результаты моделирования

Для моделирования рассмотрено два случая: 1) одиночное препятствие, 2) несколько препятствий. Условия моделирования даны в таблице № 2.

Таблица 2.

Условия моделирования

| Ограничение скорости, м/с | 0,1 |
| --- | --- |
| Допустимое расстояние r, м | 0,6 |
| Параметры (одиночное препятствия) | Высота куба h =0,4 , Положение x=4, y=3,z=4, |
| Параметры (несколько препятствий) | Высота куба h =0,4 x1=2.8, y1=3.8; z1=2.8, x2=5, y2=3; z2=5, x3=6.5, z3=6, y3=2; x4=4, z4=7, y4=3; x5=7, z5=7,y5=3; |
| Исходные координаты ПО | x=0, y=3, z=2, |

Результаты моделирования для обоих случаев представлены на рис. 6 и рис. 7.

Рис.6. – Обход одиночного препятствия.

Рис. 7. – Обход группы препятствий

Результаты демонстрируют работоспособность предложенного метода управления движением. В обоих случаях гексакоптер меняет траекторию движения, огибая все препятствия.

Заключение

В работе представлен метод управления движением гексакоптера в неформализованной трехмерной среде с препятствиями. Данный метод отличается от метода потенциальных полей тем, что в нем используются динамические отталкивающие силы, позволяющие обходить препятствия без картографирования. Необходимо отметить, что метод позволяет увеличить или уменьшить допустимое расстояние до препятствий в зависимости от условий задачи. Метод планирования траектории с использованием динамических репеллеров, может быть эффективен в задачах группового управления [3].

Благодарности

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-08-00012 А.

Литература

- Кульченко А.Е. Структурно-алгоритмическая организация автопилота робота-вертолета// Инженерный вестник Дона, 2011, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/330/.

- Гузик В.Ф., Косенко Е.Ю., Крухмалев В.А., Медведев М.Ю., Переверзев В.А., Пшихопов, В.Х. Пьявченко О.А., Сапрыкин Р.В., Соловьев В., Финаев В.И., Чернухин Ю.В., Шаповалов И. Интеллектуальное планирование траекторий подвижных объектов в средах с препятствиями. М.: Физматлит, 2014. 350 с.

- Белоглазов Д.А., Гайдук А.Р., Косенко Е.Ю., Медведев М.Ю., Пшихопов В.Х., Соловьев В.В., Титов А.Е., Финаев В.И., Шаповалов И.О.Групповое управление подвижными объектами в неопределенных средах. М.: Физматлит, 2015. 304 с.

- Горбунов А.А., Горбунова Е.Б. К вопросу об особенностях систем управления БПЛА с машущим крылом// Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1816/.

- Madani T., Benallegue A. Backstepping control for a quadrotor helicopter // Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006. pp. 3255-3260.

- Castillo P., Dzul A., Lozano R. Real-time stabilization and tracking of a four-rotor mini rotorcraft// IEEE Transactions on Control Systems Technology. – 2004. № 12 (4).  pp. 510-516.

- Gong X., Hou Z.-C., Zhao C.-J., Bai Y., Tian Y.-T. Adaptive Backstepping Mode Trajectory Tracking Control for a Quad-rotor // International Journal of Automation and Computing, 2012. № 9 (5). pp. 555-560.

- Огольцов И.И., Рожнин Н.Б., Шеваль В.В. Математическая модель квадрокоптера аэромобильного лидара // Известия ТулГУ. Технические науки. 2012. № 1. C. 47-55.

- Петраневский И.В., Борисов О.И., Громов В.С., Пыркин А.А. Управление квадрокоптером с компенсацией ветровых возмущений // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2015. №6 С. 1045-1053.

- Арзамасцев А.А., Образцов Д.В. Исследование основных характеристик полета гексакоптера // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2016. №2 С.663-665.

- Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В. Динамика самолета. Пространственное движение.  М.: Машиностроение, 1983. 320 с.

- Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Том первый: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. М.: Дрофа, 2004. 288 с.

- Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. 5-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 560 с.

References

- Kulchenko A.E. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/330/.

- Guzik V.F., Kosenko E.Ju., Kruhmalev V.A., Medvedev M.Ju., Pereverzev V.A., Pshihopov V.Kh., Pjavchenko O.A., Saprykin R.V., Solovjev V., Finaev V.I., Chernuhin Ju.V., Shapovalov I. Intellektualnoe planirovanie traektorij podvizhnyh objektov v sredah s prepjatstvijami[Intellectual planning of vehicles trajectories in environments with obstacles]. M.: Fizmatlit, 2014. 350 p.

- Beloglazov D.A., Gajduk A.R., Kosenko E.Ju., Medvedev M.Ju.,Pshihopov V.Kh., Solovjev V.V., Titov A.E., Finaev V.I., Shapovalov I.O. Gruppovoe upravlenie podvizhnymi objektami v neopredelennyh sredah[Vehicles group control in uncertain environments]. M.: Fizmatlit, 2015. 304 p.

- Gorbunov A.A., Gorbunova E.B. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1816/.

- Madani T., Benallegue A. Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006. pp. 3255-3260.

- Castillo P., Dzul A., Lozano R.  IEEE Transactions on Control Systems Technology.  2004.  № 12 (4). pp. 510-516.

- Gong X., Hou Z.-C., Zhao C.-J., Bai Y., Tian Y.-T. International Journal of Automation and Computing. 2012.№ 9 (5). pp. 555-560.

- Ogolcov I.I., Rozhnin N.B., Sheval V.V. Izvestija TulGU. Tehnicheskie nauki. 2012. № 1. pp. 47-55.

- Petranevskij I.V., Borisov O.I., Gromov V.S., Pyrkin A.A. Nauchno-tehnicheskij vestnik informacionnyh tehnologij, mehaniki i optiki. 2015. №6 pp.1045-1053.

- Arzamascev A.A., Obrazcov D.V. Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Estestvennye i tehnicheskie nauki. 2016. №2 pp.663-665.

- Bjushgens G.S., Studnev R.V. Dinamika samoleta. Prostranstvennoe dvizhenie[Plane dynamics. Three-dimensional motion.].  M.: Mashinostroenie, 1983. 320 p.

- Bugrov Ja.S., Nikolskij S.M. Vysshaja matematika. Tom pervyj: jelementy linejnoj algebry i analiticheskoj geometrii [The higher mathematics. Volume first: elements of the linear algebra and analytical geometry.]. M.: Drofa, 2004. 288 p.

- Gantmaher F.R. Teorija matric [Matrixes theory]. 5-e izd. M.: FIZMATLIT, 2004. 560 p.